Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

Тема: Исследование работы БЭВМ

Вариант: 3045

Работу выполнил:

Студент группы P3130

Асьминкина А. А.

Преподаватель:

Цю Тяньшэн

Санкт-Петербург

2026 г

Оглавление

ЗАДАНИЕ	3

СНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ	4

1.1.	Текст исходной программы	4

1.2.	Описание программы	4

1.3.	Таблица трассировки	5

1.4.	Вариант программы с меньшим числом команд	6

1.5	A = EFFE   B = CDAE   C = 2345	8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ЗАДАНИЕ

Цель работы — изучение способов организации циклических программ и исследование порядка функционирования БЭВМ при выполнении циклических программ и обработки одномерных массивов.

Задание. По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Подготовка к выполнению работы.

Получить у преподавателя номер варианта к лабораторной работе. Изучить способы и средства организации циклических программ с использованием системы команд базовой ЭВМ (приложение В, п.1.7). Восстановить текст заданного варианта программы. Составить описание программы.

Порядок выполнения работы. Получить допуск к лабораторной работе, предъявив преподавателю подготовленные материалы. Получить у преподавателя новые исходные данные. Значения элементов массива из задания используются только для определения функциональности программы! Занести в память базовой ЭВМ заданный вариант программы, новые исходные данные и заполнить таблицу трассировки, выполняя эту программу по командам.

Содержание отчета по работе. Отчет по работе должен быть составлен аналогично лабораторной работе №2, за исключением п. 4 (разработка программы с сокращенным числом команд). Необходимо привести диапазон всех ячеек памяти, где может размещаться массив исходных данных.

2CA: 02E1
2CB: 0200
2CC: 4000
2CD: 0200
2CE: + AF80
2CF: 0740
2D0: 0680
2D1: EEFB
2D2: AF05
2D3: EEF8
2D4: 4EF5
2D5: EEF5
2D6: ABF4
2D7: 0480
2D8: F401
2D9: CE04
2DA: 0400
2DB: 7EF1
2DC: F901
2DD: EEEF
2DE: 82CC
2DF: CEF6
2E0: 0100
2E1: 42CB
2E2: 0501
2E3: 0501
2E4: A2D1
2E5: 0800

СНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ zncv

Что будет, если счетчик = 0

  - Текст исходной программы (вариант 505045)

|  | Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии | Сохраняемые значения | NZVC | Команда | Вид адресации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2CA | 02E1 | A | Адрес начала массива (указывает на 2E1) |  |  |  |  |
|  | 2CB | 0200 | M | Текущий указатель (адрес текущего элемента) | (2D5) 02E6 (2D6) 02E5 |  |  |  |
|  | 2CC | 4000 | L | Счетчик элементов цикла | (2D3) 0005 |  |  |  |
|  | 2CD | 0200 | R | Результат (ячейка для итогового значения) | (2D1) 7FFF |  |  |  |
| 1 | 2CE + | AF80 | LD #80 | Прямая загрузка числа 0x80 (128) в AC | AC=FF80 | 1000 | Прямая загрузка |  |
| 2 | 2CF | 0740 | DEC | Вычесть из AC 1 (AC = 127) | AC=FF7F | 0001 | Безадресная |  |
| 3 | 2D0 | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младшего байтов в AC | AC=7FFF | 0001 | Безадресная команда |  |
| 4 | 2D1 | EEFB | ST (IP – 5) | Сохранение AC в ячейку 2CD (R). Смещение 0xFB = -5 адрес: IP (2D2) + Смещение (-5) = 2CD | 2CD=7FFF | 0001 | Адресная | Прямая относительная |
| 5 | 2D2 | AF05 | LD #05 | Прямая загрузка числа 5 в AC | AC=0005 | 0001 | Прямая загрузка |  |
| 6 | 2D3 | EEF8 | ST (IP – 8) | Сохранение AC в ячейку 2CC (L). Смещение 0xF8 = -8 адрес: IP (2D4) + Смещение (-8) = 2CC | 2CC=0005 | 0001 | Адресная | Прямая относительная |
| 7 | 2D4 | 4EF5 | ADD (IP – B) | Сложение: AC = 5 + [2CA]. Смещение 0xF5 = -11 (0xB) Сложение содержимого аккумулятора (AC) с данными из ячейки памяти, адрес которой вычисляется относительно счетчика команд. | AC=0005+02E1 AC=02E6 | 0000 | Адресная | Прямая относительная |
| 8 | 2D5 | EEF5 | ST (IP – B) | Сохранение содержимого аккумулятора (AC) в ячейку памяти 2CB (M) | 2CB=02E6 |  | Адресная | Прямая относительная |
| 9 | 2D6 | ABF4 | LD –(IP – C) | Загрузка элемента из (M) памяти в аккумулятор. Смещение -12 | 2CB=[2CB]-1 2CB=02E6-1 2CB=02E5 AC=[2E5] AC=0800 |  | Адресная | Косвенная автодекрементная |
| 10 | 2D7 | 0480 | ROR | Циклический сдвиг вправо. При сдвиге младший бит числа (который равен 1 для нечетных и 0 для четных чисел) попадает в флаг переноса C. | AC=0400 | 0000 | Безадресная команда |  |
| 11 | 2D8 | F401 | BHIS (IP + 1) | Переход, если C=1 (число нечетное) | AC=0400 | 0000 | Команда ветвления | Прямая относительная |
| 12 | 2D9 | CE04 | JUMP (IP + 4) Выполняется, если на предыдущем шаге С=0 | Безусловный переход (пропуск обработки: команда JUMP IP+4 мгновенно переносит указатель команд на адрес 2DE, где находится команда LOOP. Блок кода (ячейки 2DA–2DD), отвечающий за восстановление числа (ROL), сравнение (CMP) и обновление результата (ST), игнорируется, так как четное число не может быть результатом) | AC=0400 | 0000 | Адресная команда | Прямая относительная |
| 13 | 2DA | 0400 | ROL | Циклический сдвиг содержимого аккумулятора (AC) влево через флаг переноса (C). Значение 15-го (знакового) бита AC переходит во флаг переноса C (AC15→C). Предыдущее значение флага переноса C записывается в 0-й бит AC (C→AC0). | AC=A2D1 | 1010 | Безадресная команда |  |
| 14 | 2DB | 7EF1 | CMP (IP – F) | Сравнения содержимого аккумулятора (AC) с данными в памяти. | AC=A2D1 |  | Адресная команда | Прямая относительная |
| 15 | 2DC | F901 | BGE (IP + 1) | Переход если больше или равно | AC=A2D1 |  | Команда ветвления | Прямая относительная |
| 16 | 2DD | EEEF | ST (IP – 11) | Запись данных из ячейки по адресу 2DE-11 записывается в AC | AC=A2D1 2AD1 |  | Адресная команда | Адресация прямая относительная |
| 17 | 2DE | 82CC | LOOP 2CC | L = L – 1 Переход на 2CC если L>0 | AC=A2D1 0003 |  | Адресная команда | Абсолютная адресация |
| 18 | 2DF | CEF6 | JUMP (IP – A) | Переход к началу цикла (на 2D6). Смещение 0xF6 = -10 | AC=A2D1 |  | Адресная командка | Прямая относительная |
| 19 | 2E0 | 0100 | HLT | Остановка программы |  |  | Безадресная |  |
|  | 2E1 | 42CB |  | массив |  |  |  |  |
|  | 2E2 | 0501 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2E3 | 0501 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2E4 | A2D1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2E5 | 0800 |  |  |  |  |  |  |

Программа предназначена для циклического обхода массива (начиная с адреса 2E1) с целью нахождения максимального значения и записи его в ячейку R (2CD).

Команды 2D8 и 2D9 реализуют разделение чисел на четные и нечетные для дальнейшего поиска минимального значения. Если число нечетное (C=1), происходит переход на адрес IP + 1. Поскольку после выборки команды 2D8 счетчик IP равен 2D9, адрес перехода будет 2D9 + 1 = 2DA. Программа переходит к блоку обработки (восстановление числа и сравнение). Если число четное (C=0), условие не выполняется, и процессор просто переходит к следующей по порядку команде по адресу 2D9.

Для строки

АДРЕС:2CE	ЗНАЧЕНИЕ:AF80	  IP:2CF	CR:AF80	AR:2CE	DR:FF80	SP:0	BR:FF80	AC:FF80	PS:008	NZVC:1000

  - Описание программы

Расположение данных в памяти:

A (2E1) – адрес начала массива

M – адрес текущего элемента массива

L – счетчик элементов цикла / количество элементов массива

R – результат

2E0 … 2E5 – массив с данными

Адреса первой и последней выполняемой инструкции программы:

2CE – адрес первой инструкции

2E0 – адрес последней инструкции

Область представления данных:

Указатели и адреса (A, M) – 11-разрядные беззнаковые целые числа (00016​–7FF16​).

Счетчик цикла (L) – знаковое 16-разрядное целое число (используется как положительное).

Элементы массива (Li) и результат (R) – знаковые 16-разрядные целые числа в дополнительном коде.

Область допустимых значений:

Элементы массива Li∈-215;215-1 т. е.  [800016; 7FFF16]

Количество элементов массива L∈1;127

Результат R=[0;127]

A∈0;2CA-L∪[2E1;

Текущий указатель M∈A;A+L

00016 ≤ A ≤ FFF16

0<L≤127-215≤Li≤215-10≤R≤1270≤A≤4095

  - Таблица трассировки

|  | Адрес | КОД | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2CE | AF80 | 2CE | 0000 | 000 | 0000 | 0 | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 1 | 2CE | AF80 | 2CF | AF80 | 2CE | FF80 | 0 | FF80 | FF80 | 1000 |  |  |
| 2 | 2CF | 0740 | 2D0 | 0740 | 2CF | 0740 | 0 | 02CF | FF7F | 1001 |  |  |
| 3 | 2D0 | 0680 | 2D1 | 0680 | 2D0 | 0680 | 0 | 02D0 | 7FFF | 0001 |  |  |
| 4 | 2D1 | EEFB | 2D2 | EEFB | 2CD | 7FFF | 0 | FFFB | 7FFF | 0001 | 2CD | 7FFF |
| 5 | 2D2 | AF05 | 2D3 | AF05 | 2D2 | 0005 | 0 | 0005 | 0005 | 0001 |  |  |
| 6 | 2D3 | EEF8 | 2D4 | EEF8 | 2CC | 0005 | 0 | FFF8 | 0005 | 0001 | 2CC | 0005 |
| 7 | 2D4 | 4EF5 | 2D5 | 4EF5 | 2CA | 02E1 | 0 | FFF5 | 02E6 | 0000 |  |  |
| 8 | 2D5 | EEF5 | 2D6 | EEF5 | 2CB | 02E6 | 0 | FFF5 | 02E6 | 0000 | 2CB | 02E6 |
| 9 | 2D6 | ABF4 | 2D7 | ABF4 | 2E5 | 0800 | 0 | FFF4 | 0800 | 0000 | 2CB | 02E5 |
| 10 | 2D7 | 0480 | 2D8 | 0480 | 2D7 | 0480 | 0 | 02D7 | 0400 | 0000 |  |  |
| 11 | 2D8 | F401 | 2D9 | F401 | 2D8 | F401 | 0 | 02D8 | 0400 | '0000 |  |  |
| 12 | 2D9 | CE04 | 2DE | CE04 | 2D9 | 02DE | 0 | 0004 | 0400 | '0000 |  |  |
| 13 | 2DE | 82CC | 2DF | 82CC | 2CC | 0004 | 0 | 0003 | 0400 | 0000 | 2CC | 0004 |
| 14 | 2DF | CEF6 | 2D6 | CEF6 | 2DF | 02D6 | 0 | FFF6 | 0400 | 0000 |  |  |
| 15 | 2D6 | ABF4 | 2D7 | ABF4 | 2E4 | A2D1 | 0 | FFF4 | A2D1 | 1000 | 2CB | 02E4 |
| 16 | 2D7 | 0480 | 2D8 | 0480 | 2D7 | 0480 | 0 | 02D7 | 5168 | 0011 |  |  |
| 17 | 2D8 | F401 | 2DA | F401 | 2D8 | F401 | 0 | 0001 | 5168 | 0011 |  |  |
| 18 | 2DA | 0400 | 2DB | 0400 | 2DA | 0400 | 0 | 02DA | A2D1 | 1010 |  |  |
| 19 | 2DB | 7EF1 | 2DC | 7EF1 | 2CD | 7FFF | 0 | FFF1 | A2D1 | 0011 |  |  |
| 20 | 2DC | F901 | 2DD | F901 | 2DC | F901 | 0 | 02DC | A2D1 | 0011 |  |  |
| 21 | 2DD | EEEF | 2DE | EEEF | 2CD | A2D1 | 0 | FFEF | A2D1 | 0011 | 2CD | A2D1 |
| 22 | 2DE | 82CC | 2DF | 82CC | 2CC | 0003 | 0 | 0002 | A2D1 | 0011 | 2CC | 0003 |
| 23 | 2DF | CEF6 | 2D6 | CEF6 | 2DF | 02D6 | 0 | FFF6 | A2D1 | 0011 |  |  |
| 24 | 2D6 | ABF4 | 2D7 | ABF4 | 2E3 | 0501 | 0 | FFF4 | 0501 | 0001 | 2CB | 02E3 |
| 25 | 2D7 | 0480 | 2D8 | 0480 | 2D7 | 0480 | 0 | 02D7 | 8280 | 1001 |  |  |
| 26 | 2D8 | F401 | 2DA | F401 | 2D8 | F401 | 0 | 0001 | 8280 | 1001 |  |  |
| 27 | 2DA | 0400 | 2DB | 0400 | 2DA | 0400 | 0 | 02DA | 0501 | 0011 |  |  |
| 28 | 2DB | 7EF1 | 2DC | 7EF1 | 2CD | A2D1 | 0 | FFF1 | 0501 | 0000 |  |  |
| 29 | 2DC | F901 | 2DE | F901 | 2DC | F901 | 0 | 0001 | 0501 | 0000 |  |  |
| 30 | 2DE | 82CC | 2DF | 82CC | 2CC | 0002 | 0 | 0001 | 0501 | 0000 | 2CC | 0002 |
| 31 | 2DF | CEF6 | 2D6 | CEF6 | 2DF | 02D6 | 0 | FFF6 | 0501 | 0000 |  |  |
| 32 | 2D6 | ABF4 | 2D7 | ABF4 | 2E2 | 0501 | 0 | FFF4 | 0501 | 0000 | 2CB | 02E2 |
| 33 | 2D7 | 0480 | 2D8 | 0480 | 2D7 | 0480 | 0 | 02D7 | 0280 | 0011 |  |  |
| 34 | 2D8 | F401 | 2DA | F401 | 2D8 | F401 | 0 | 0001 | 0280 | 0011 |  |  |
| 35 | 2DA | 0400 | 2DB | 0400 | 2DA | 0400 | 0 | 02DA | 0501 | 0000 |  |  |
| 36 | 2DB | 7EF1 | 2DC | 7EF1 | 2CD | A2D1 | 0 | FFF1 | 0501 | 0000 |  |  |
| 37 | 2DC | F901 | 2DE | F901 | 2DC | F901 | 0 | 0001 | 0501 | 0000 |  |  |
| 38 | 2DE | 82CC | 2DF | 82CC | 2CC | 0001 | 0 | 0000 | 0501 | 0000 | 2CC | 0001 |
| 39 | 2DF | CEF6 | 2D6 | CEF6 | 2DF | 02D6 | 0 | FFF6 | 0501 | 0000 |  |  |
| 40 | 2D6 | ABF4 | 2D7 | ABF4 | 2E1 | 42CB | 0 | FFF4 | 42CB | 0000 | 2CB | 02E1 |
| 41 | 2D7 | 0480 | 2D8 | 0480 | 2D7 | 0480 | 0 | 02D7 | 2165 | 0011 |  |  |
| 42 | 2D8 | F401 | 2DA | F401 | 2D8 | F401 | 0 | 0001 | 2165 | 0011 |  |  |
| 43 | 2DA | 0400 | 2DB | 0400 | 2DA | 0400 | 0 | 02DA | 42CB | 0000 |  |  |
| 44 | 2DB | 7EF1 | 2DC | 7EF1 | 2CD | A2D1 | 0 | FFF1 | 42CB | 1010 |  |  |
| 45 | 2DC | F901 | 2DE | F901 | 2DC | F901 | 0 | 0001 | 42CB | 1010 |  |  |
| 46 | 2DE | 82CC | 2E0 | 82CC | 2CC | 0000 | 0 | FFFF | 42CB | 1010 | 2CC | 0000 |
| 47 | 2E0 | 0100 | 2E1 | 0100 | 2E0 | 0100 | 0 | 02E0 | 42CB | 1010 |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы изучены работа с циклами, ветвлениями, одномерными массивами, прямой относительной и косвенной адресацией, выполнение команд LOOP и JUMP.